##### Załącznik Nr 4 do ZO

##### Znak sprawy: DZP i PF.ZO.2.2026

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………….…

Producent: ……………………………………………………………………………………..

Nazwa i typ: ……………………………………………………………………………………

Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 rok.

Wymagalny minimalny okres gwarancji – 24 miesiące

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presety: naczyniowy, małe narządy, mięśnie szkieletowe, nerki, nerwy, płuca, tętnica szyjna, jama brzuszna, piersi, tarczyca, kardiologiczny, pediatryczny, położniczy, urologiczny lub równoważne aplikacje | Tak |  |
|  | Przetwornik liniowy+wypukły+sercowy; kolor Doppler (dopuszczalne głowice wielofunkcyjne lub zestaw głowic). | Tak |  |
|  | Sonda Convex do badań ogólnych | Tak Podać model |  |
|  | Sonda Liniowa | Tak Podać model |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych Doppler, Kardio | Tak Podać model |  |
|  | Kąt skanowania: 40° Długość: 28 mm Promień skanowania dla sondy Convex: w zakresie R40 do R60; min 128 elementów. lub technologia matrycowa/chipowa o równoważnej jakości. | Tak |  |
|  | Przechowywanie obrazu: JPEG, MP4, Dicom | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość dla sondy typu Convex: nie mniej niż 280 mm" oraz "dla sondy liniowej: nie mniej niż 80 mm" | Tak |  |
|  | Częstotliwość́: Convex: szerokopasmowa w zakresie min. 2,5 - 5 MHz", "Liniowa: szerokopasmowa w zakresie min. 7 - 12 MHz". | Tak |  |
|  | Ładowanie za pomocą złącza USB-C lub dedykowanej stacji dokującej/indukcyjnej | Tak/Podać |  |
|  | Bateria: Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 3,8 V, 2600 mAh, 9,88 Wh. Lub Akumulator pozwalający na min. 60 min ciągłej pracy. | Tak |  |
|  | Wymiary: długość do 19 mm mm Waga: do 300 g | Tak/Nie/ Podać |  |
|  | Praca ciągła min. 1 godzina; czas czuwania min. 24h. | Tak/Podać ilość godzin |  |
|  | Czas ładowania: do 4 godz. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa lub przewodowa (kompatybilna z systemem operacyjnym). | Tak/Nie |  |
|  | Kompatybilny z systemami operacyjnymi Android oraz iOS | Tak |  |
|  | Gwarancja Wymagalny minimalny okres gwarancji – 24 miesiące Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesiące (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem) z wyłączeniem naturalnego zużycia ogniw akumulatora zgodnie z kartą gwarancyjną producenta | Tak podać |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie i do konkretnie oferowanej konfiguracji i modelu urządzenia

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

………………………………………………………...

Podpis  Wykonawcy